滚轮式PVC/PVK/PU输送带钉扣机（600型）

## 说明书

### 一、产品概述

#### 1. 产品简介

本设备为600 型滚轮式输送带钉扣机，专为 PVC、PVK、PU 材质输送带的钢扣连接设计，适配狼牙钢扣与针式钢扣两种模具，广泛应用于物流、快递、食品、轻工等行业的输送带接头加工。设备采用铝合金 + 不锈钢材质，结构轻便耐用，操作无需电源，适合现场快速作业。

#### 2. 适用范围

- 适配输送带类型：PVC、PVK、PU 输送带

- 适用输送带宽度：一次性装订≤600mm（本机型）

- 适配钢扣类型：狼牙钢扣、针式钢扣（需更换对应模具）

- 适用场景：输送带接头现场安装、维修作业

#### 3. 技术参数

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 机身材质 | 铝合金 + 不锈钢 |
| 操作方式 | 手动滚轮式 |
| 适用带厚 | 适配常规 PVC/PVK/PU 输送带（根据钢扣规格调整） |
| 设备尺寸 | 适配 600mm 宽度皮带 |
| 核心部件 | 把柄、旋转手柄、压轮、压紧手柄、齿条模板（狼牙 / 针式两种）、调节旋钮、导轨、机头、挡板、锁紧螺丝、穿销 |

### 二、安全须知

- 操作前：请佩戴防护手套，长发需束起，避免衣物卷入设备运动部件。

- 操作中：严禁将手伸入压轮与皮带之间，设备运行时禁止拆卸任何部件。

- 维护时：需断开所有外力（如松开压紧手柄），待设备完全静止后再进行清洁或检修。

- 存放要求：设备需放置在干燥通风处，避免受潮生锈，导轨和压轮定期涂抹防锈油。

### 三、设备结构说明

| 部件名称 | 功能说明 |
| --- | --- |
| 旋转手柄 | 驱动压轮沿导轨移动，完成钢扣压接作业 |
| 压轮 | 核心压接部件，通过滚轮滚动实现钢扣与输送带的均匀压合 |
| 压紧手柄 | 固定输送带两端，确保接头对齐、不偏移 |
| 齿条模板（狼牙 / 针式） | 适配不同钢扣，定位钢扣安装位置，保证压接精度 |
| 调节旋钮 | 根据输送带厚度调整压轮间隙，控制钢扣压接深度 |
| 导轨 | 支撑机头移动，保证压接过程平稳直线运动 |
| 挡板 | 限制输送带位置，防止皮带左右偏移 |
| 锁紧螺丝 / 穿销 | 固定模具、机头，防止作业中部件松动脱落 |

### 四、操作步骤（分两种钢扣类型）

#### 通用准备步骤

- 输送带预处理：将输送带接头两端裁剪平直，去除毛边，确保接头无破损、油污。

- 设备检查：检查设备各部件是否松动，导轨是否顺畅，压轮表面无异物，调节旋钮可正常转动。

- 模具安装：根据钢扣类型，将对应齿条模板（狼牙 / 针式）安装至设备导轨槽内，用锁紧螺丝固定。

- 带厚调节：根据输送带厚度，旋转调节旋钮，调整压轮与模板的间隙（以钢扣能完全压入且不穿透皮带为宜）。

### 五、维护与保养

- 日常清洁：每次使用后，用毛刷清理导轨、压轮、模板上的皮带碎屑和灰尘，用干布擦拭机身。

- 定期润滑：导轨和压轮轴承每月涂抹一次防锈润滑油，保证设备移动顺畅，防止卡顿。

- 模具维护：齿条模板和压轮若出现磨损、变形，需及时更换，避免影响压接精度。

- 存放管理：设备长期不用时，需在金属部件涂抹防锈油，装入防尘袋，放置在干燥环境中，避免受潮生锈。

### 六、常见故障及处理方法

| 故障现象 | 可能原因 | 处理方法 |
| --- | --- | --- |
| 钢扣压接不紧、松动 | 1. 带厚调节间隙过大；2. 压轮压力不足；3. 皮带过厚 | 1. 旋转调节旋钮，减小压轮间隙；2. 检查压紧手柄是否锁紧；3. 更换适配的钢扣规格 |
| 钢扣歪斜、偏移 | 1. 皮带未居中；2. 模板安装松动；3. 导轨卡顿 | 1. 调整挡板，重新固定皮带；2. 拧紧锁紧螺丝，固定模板；3. 清洁导轨并涂抹润滑油 |
| 压轮移动卡顿 | 1. 导轨内有异物；2. 润滑油不足；3. 机头部件变形 | 1. 清理导轨碎屑；2. 涂抹润滑油；3. 检查机头部件，必要时更换 |
| 皮带被压破 / 损伤 | 1. 带厚调节间隙过小；2. 钢扣规格与皮带不匹配 | 1. 调大压轮间隙；2. 更换适配的钢扣（根据皮带厚度选择） |

### 七、注意事项

- 钢扣规格需与输送带厚度匹配，过厚或过薄的钢扣会导致接头不牢或皮带损伤。

- 压接时需匀速转动手柄，避免用力过猛导致设备部件损坏或皮带撕裂。

- 不同材质的输送带（如 PVC 与 PU）硬度不同，压接前建议先取小块皮带试压，调整合适间隙后再正式作业。